CARBONTEST®

Diagnosi della Carbonatazione

Esecuzione di sondaggio diagnostico con il metodo Carbontest®  per la valutazione della profondità di carbonatazione su strutture in cemento armato effettuata raccogliendo con continuità le polveri prodotte durante la perforazione di un manufatto in calcestruzzo mediante l’impiego di un trapano a percussione con punte per muratura del diametro di 10 mm. Compresa l’attrezzatura per la raccolta e l’analisi del campione da eseguire in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 9944:1992. L’attrezzatura per la raccolta del campione comprende l’idoneo convogliatore per il trasferimento della polvere ordinata all’interno dell’apposita provetta trasparente predisposta con intaglio longitudinale per l’applicazione del reagente. L’analisi della profondità di carbonatazione sarà eseguita disponendo la soluzione alcolica di fenolftaleina lungo la fessura presente sulla provetta e la misurazione contestuale del viraggio al rosso magenta del calcestruzzo non carbonatato determinerà con precisione millimetrica la carbonatazione in atto. Il sondaggio comprende la chiusura del foro di perforazione, da eseguire con stucco per cemento o malte epossidiche a ritiro compensato per ripristinare le condizioni originarie del manufatto. Al termine dei prelievi e delle misurazioni sarà fornita ampia relazione tecnica con l’indicazione dei punti di prova e la descrizione delle diverse fasi di analisi. Il documento completo consentirà di fotografare l’evoluzione della carbonatazione e fornirà le informazioni per la pianificazione di eventuali manutenzioni.

a) 	Esecuzione di prelievo senza l’utilizzo di particolari attrezzature aggiuntive da effettuare ad altezze fino a 2 m.

b) 	Esecuzione di prelievo mediante utilizzo di trabattelli o scale da effettuare ad altezze fino a 6 m

c) 	Esecuzione di prelievo ad alta quota mediante utilizzo di piattaforma aerea a cestello da effettuare ad altezze fino a 15 m

www.carbontest.it